Mieszkańcy miejscowości

Gostwica - przysiółek Kwasowiec

INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Niniejszym pismem Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu uprzejmie informuje, iż w związku z zakończeniem prac inwestycyjnych dla zadania pn.: „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec” oraz uzyskaniem przez Gminę Podegrodzie zgody na użytkowanie sieci wodociągowej dla przedmiotowego zadania, istnieje możliwość wykonywania przyłączy wodociągowych do Państwa nieruchomości stosownie do zawartych umów przedwstępnych.

Wykonując przyłącz do istniejącej sieci wodociągowej należy spełnić poniższe warunki:

- lokalizacja przyłącza winna być zgodna z gminnym projektem budowlanym;

- przyłącz do budynku należy wykonać za pomocą rur PE HD SDR (na 1,25 Mpa) Ø 32, z zasuwą odcinającą budynek (zawory zwrotne i bezdławikowe);

- należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy za zestawem wodomierzowym. Wodomierz dostarczy administrator sieci;

- po wykonaniu przyłącza i zamontowaniu wodomierza, Inwestor będzie zobowiązany do podpisania umowy na dostawę wody;

- przyłącz wodociągowy należy wykonać zgodnie z normami technicznymi i sztuką 	budowlaną, pod nadzorem osoby uprawnionej;

- Inwestor jest zobowiązany do zgłoszenia przyłącza wodociągowego przed zasypaniem do odbioru technicznego i próby szczelności dla ciśnienia 1,0 MPa przedstawicielowi ZGK Podegrodzie (kontakt podany poniżej);

- Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania inwentaryzacji powykonawczej przed włączeniem wykonanego przyłącza do nowo wybudowanej sieci wodociągowej.

Spełnienie powyższych wymogów jest warunkiem połączenia wykonanego przyłącza wodociągowego z istniejącą siecią wodociągową, a w dalszej kolejności poboru wody oraz ewentualnego przejęcia wykonanego przyłącza w administrację przez ZGK Podegrodzie.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu obsługujący sieć wodociągową są dostępni pod niżej wymienionymi numerów telefonów od poniedziałku do piątku w godzinach od

700-1500:

tel. 508 392 101

tel. 533 350 855

tel. 535 425 093

Pracownicy dostarczą wodomierz i sporządzą protokół włączenia do sieci wodociągowej na podstawie, którego będzie spisana umowa na dostarczanie wody.

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Podegrodziu

(-) mgr inż. Ewelina Skuza